Архитектура системы

1. Физическая архитектура (устройства и подключение датчиков)

ESP32/ESP8266 используется в качестве центрального контроллера, обрабатывающего данные с датчиков.

| Компонент | Функция |
| --- | --- |
| ESP32/ESP8266 | Сбор, обработка и передача данных |
| Датчик солёности (TDS/EC) | Измеряет электропроводность воды |
| Датчик температуры (DS18B20) | Корректирует данные EC |
| Датчик уровня воды (HC-SR04) | Определяет уровень жидкости |
| Wi-Fi модуль | Передача данных на сервер |
| Батарея/Блок питания | Автономная работа |
| Сервер | Принятие, обработка и отображение данных в пользовательский интерфейс |

Схема подключения датчиков к ESP32:

• EC-датчик → Аналоговый вход A0

• Температура (DS18B20) → Цифровой вход GPIO4

• Уровень воды (HC-SR04) → Триггер GPIO5, эхо GPIO6

2 Физическая архитектура (С4 диаграмма контекста)

3. Последовательность работы системы

• ESP32 запрашивает данные с датчиков (EC, температура, уровень воды).

• Отправляет данные на сервер через Wi-Fi.

• Сервер переводит EC в концентрацию соли с учетом температуры.

• Сервер рассчитывает объем воды.

• Сервер обновляет графики на веб-интерфейсе.

• Сервер при критических изменениях отправляется уведомление пользователю.

4. Архитектура сервера

• Модуль приёма данных (Python (с использованием фреймворка Flask))

Получает данные от ESP32 через REST API (HTTP POST).

Обрабатывает входные параметры (концентрацию соли, температуру, уровень воды).

• Модуль расчётов (Python)

Учитывает температурную коррекцию, если необходимо.

• Модуль базы данных (PostgreSQL)

Хранит данные о концентрации соли, температуре, уровне воды.

Организованная структура таблиц:

id	timestamp	concentration_NaCl	temperature	water_level

1	2025-01-30 12:00	3.5 g/L	25°C	50 cm	100 L

• Модуль API (Python (с использованием фреймворка Flask))

REST API (для запросов данных из базы).

WebSocket (для обновления данных в реальном времени).

• Модуль веб-интерфейса (HTML/СSS/JS)

Отображает графики изменения концентрации соли и уровня воды.

Позволяет экспортировать данные в CSV/JSON.

Отправляет уведомления при критических значениях.