Требования к проекту

1. Цель

Система должна автоматически вычислять объем воды в резервуаре, используя данные о концентрации соли, полученные от датчиков. Это необходимо для мониторинга и регулирования водного баланса, оценки испарения и добавления воды в системы с контролируемым составом жидкости.

2. Входные данные

• Электропроводность воды (EC, мкСм/см) — измеряется датчиком солёности, подключенным к ESP32/ESP8266.

• Температура воды (°C) — влияет на электропроводность, используется для калибровки данных.

• Изначальная масса соли в воде (m_{NaCl,0}, г) — фиксированная величина при запуске системы.

• Уровень воды (H, м) — измеряется ультразвуковым или поплавковым датчиком, дополняя расчет.

3. Выходные данные

• Объем воды (V, литры) — рассчитывается на основе измеренных параметров.

• Графики изменения концентрации соли и объема воды во времени.

• Уведомления о критических изменениях объема.

4. Процесс расчета объема воды

Шаг 1: Сбор данных с датчиков

• Датчик электропроводности передает сигнал в ESP32/ESP8266.

• Датчик температуры корректирует показания EC.

• Датчик уровня воды уточняет общий объем.

Шаг 2: Перевод электропроводности в концентрацию соли

• Эмпирическая формула: C_{NaCl} = k * EC, где k — калибровочный коэффициент, зависящий от температуры.

Шаг 3: Определение объема воды

• Если изначальная масса соли известна (m_{NaCl,0}), объем вычисляется как: V = m_{NaCl,0} / C_{NaCl}.

Шаг 4: Коррекция по уровню воды

• Дополнительно учитывается уровень воды: V_{корр} = H * S, где S — площадь сечения резервуара.

Шаг 5: Отправка данных в облако и веб-интерфейс

• Рассчитанные значения передаются через Wi-Fi в базу данных.

• Веб-интерфейс визуализирует данные.

• При критическом изменении объема отправляется уведомление.